# SolidWorks 导入验证指南

AI CAD 参数化设计平台

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2026 年 8 月 |
| 适用平台 | AI CAD Studio v0.4.0 |
| 适用格式 | STEP (.step/.stp) |

# 目录

一、概述

二、导入前准备

三、导入步骤详解

四、导入后验证

五、常见问题与解决方案

六、工程分析指南

七、技术支持

# 一、概述

本指南旨在帮助用户将 AI CAD 参数化设计平台生成的 STEP 文件成功导入 SolidWorks，并进行有效的验证和工程分析。平台生成的 STEP 文件符合 ISO 10303 国际标准，包含完整的 B-rep 实体几何信息，可直接用于 SolidWorks 的各项功能。

## 1.1 STEP 文件特点

• 精确几何定义：基于数学公式的 B-rep 实体，精度达 0.01mm 级别

• 国际标准格式：ISO 10303，兼容所有主流 CAD 软件

• 完整拓扑信息：包含面、边、顶点及相互关系

• 参数化历史：保留设计意图，可编辑修改

## 1.2 适用 SolidWorks 版本

本指南适用于以下 SolidWorks 版本：

SolidWorks 2018 及以上版本

SolidWorks Professional

SolidWorks Premium

# 二、导入前准备

## 2.1 文件检查

在导入前，请确认以下事项：

STEP 文件已完整下载（通常 500KB-2MB）

文件扩展名为 .step 或 .stp

文件未损坏（可尝试用文本编辑器打开，应包含 "ISO-10303-21" 标识）

SolidWorks 已正确安装并激活

## 2.2 系统要求

| 操作系统 | Windows 10/11 64 位 |
| --- | --- |
| 内存 | ≥ 8GB（推荐 16GB） |
| 硬盘空间 | ≥ 10GB 可用空间 |
| 显卡 | 支持 OpenGL 3.3 及以上 |
| SolidWorks 版本 | 2018 及以上 |

# 三、导入步骤详解

## 3.1 启动导入

按以下步骤操作：

步骤 1：打开 SolidWorks

启动 SolidWorks 应用程序

步骤 2：新建或打开文档

选择"文件" → "新建"，或打开现有装配体

步骤 3：导入 STEP 文件

选择"文件" → "打开"，文件类型选择"STEP (*.step; *.stp)"

步骤 4：选择文件

浏览并选择下载的 STEP 文件，点击"打开"

步骤 5：配置导入选项

在导入对话框中设置参数（见 3.2 节）

步骤 6：开始导入

点击"确定"，等待导入完成

## 3.2 导入选项配置

导入对话框中的关键选项：

| 选项 | 推荐设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入为 | 实体 | 确保生成实体而非曲面 |
| 尝试形成实体 | ✓ 勾选 | 自动修复小间隙 |
| 运行输入诊断 | ✓ 勾选 | 检查并报告问题 |
| 简化曲面 | □ 不勾选 | 保留完整几何 |
| 单位 | 毫米 | 与平台输出一致 |

# 四、导入后验证

## 4.1 基本检查

导入完成后，进行以下检查：

✓ 实体完整性：在特征树中查看是否显示为"实体"而非"曲面"或"网格"

✓ 尺寸验证：使用"工具" → "评估" → "测量"检查关键尺寸

✓ 外观检查：旋转模型查看是否有破面或缺失部分

✓ 质量属性：使用"工具" → "评估" → "质量属性"查看重量、重心等

## 4.2 验证清单

| 检查项 | 预期结果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 实体数量 | 1 个完整实体 | □ |
| 面数 | 150-200 个面 | □ |
| 边数 | 400-450 条边 | □ |
| 顶点数 | 280-300 个顶点 | □ |
| 闭合性 | 完全闭合，无破面 | □ |
| 尺寸精度 | 与提示词描述一致 | □ |
| 单位 | 毫米 (mm) | □ |

# 五、常见问题与解决方案

## 5.1 导入失败

问题：文件无法打开

解决方案：检查文件是否完整下载，尝试重新下载

问题：导入后显示为曲面

解决方案：重新导入，勾选"尝试形成实体"选项

问题：出现破面或错误

解决方案：在导入选项中勾选"运行输入诊断"，按提示修复

问题：尺寸不对

解决方案：检查导入单位设置，确保选择"毫米"

问题：导入速度慢

解决方案：关闭其他应用程序，增加可用内存

## 5.2 几何问题

• 小间隙：使用"插入" → "面" → "修补"修复

• 重叠面：使用"插入" → "面" → "删除"移除多余面

• 自相交：使用"工具" → "检查"定位并修复

# 六、工程分析指南

## 6.1 干涉检测

检查装配体中零件之间的干涉：

1. 打开装配体文件

2. 选择"评估" → "干涉检测"

3. 选择要检查的零部件

4. 点击"计算"

5. 查看干涉结果，红色高亮显示干涉区域

## 6.2 有限元分析 (FEA)

进行应力和变形分析：

1. 切换到"Simulation"插件

2. 创建新算例

3. 定义材料属性

4. 施加约束和载荷

5. 划分网格

6. 运行分析

7. 查看结果（应力、位移、安全系数）

## 6.3 质量属性

查看模型的物理属性：

• 重量：根据材料和体积计算

• 重心：质量中心坐标

• 惯性矩：绕各轴的转动惯量

• 表面积：模型总表面积

• 体积：实体体积

# 七、技术支持

如遇到本指南未涵盖的问题，请联系：

| 技术支持邮箱 | support@ai-cad.com |
| --- | --- |
| 在线文档 | https://docs.ai-cad.com |
| 问题反馈 | https://github.com/TomekChen/ai-cad-studio/issues |
| 服务时间 | 周一至周五 9:00-18:00 |

---

AI CAD 参数化设计平台 © 2026